|  | Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego „Zakup regałów paletowych wysokiego składowania wraz z oznakowaniem” |
| --- | --- |

TIGRE Sp. z o.o.

ul. Aleksandra Ostrowskiego nr 9/508

53-238 Wrocław

Warunki Techniczne

Przedmiotem zamówienia jest zakup regałów paletowych wysokiego składowania wraz z oznakowaniem o właściwościach technicznych zgodnych z niniejszymi warunkami.

Wycena winna zawierać regały półkowe (poziom 0) oraz regały paletowe (poziom 1,2,3,4) o poniższej specyfikacji.

Regały półkowe

- wysokość [mm] - min. 1800, max 2000

- ilość półek - 5 - oddzielonych równymi odstępami - prześwit min. 320 mm - długość półek 1195 mb, głębokość półki min. 490 mm

- umiejscowienie - bezpośrednio pod regałami paletowymi

- udźwig [kg] - min. 100, max 250

- przejście do drzwi ppoż (oznaczone na rys. w zał.) - brak regałów półkowych pod regałami paletowymi

Regały paletowe

- ilość pięter - 4 - 3 piętra na wysokość palet 1800 mm, piętro 4 na paletę o wysokości min. 850 mm z uwzględnieniem odpowiedniej, przewidzianej przepisami prawa odległości między paletą, a dźwigarami

- wymiar palety [mm] - 1000 x 1200 x 145

- wymiary jednostki ładunkowej [mm] - 1000 x 1200 x 1200 - 1800

- udźwig [kg] - 1000

- max. obciążenie poziomu belkowego [kg] - 3000

- ilość miejsc paletowych - 1040

- wypełnienie poziomu nad przejazdem - półka siatkowa

- szerokość korytarza roboczego [mm] - min. 3000

- miejsce znajdujące obok stacji ładowania wózka widłowego (oznaczone żółtym kolorem na rysunku) - winno posiadać tylko miejsca paletowe - brak regałów półkowych na poziomie 0

- umiejscowienie regałów winno być zgodne z projektem poglądowym stanowiącym załącznik do Zapytania

- przejazdy zostały oznaczone na projekcie poglądowym za pomocą strzałek oraz zielonego koloru

- przejazdy oraz miejsce ładowania wózka widłowego - brak regałów półkowych - wysokość prześwitu min. 4000 mm

- w projekcie należy uwzględnić maksymalne obciążenia na posadzkę zgodne z jej projektem stanowiącym załącznik do Zapytania

- projekt poglądowy wskazuje wszystkie możliwe miejsca do ustawienia regałów - oferent może zastosować ustawienia odpowiadające minimalnym wymogom technicznym w wskazanym obszarze

- projekt oraz wykonawstwo winien uwzględniać wszelkie obowiązujące zapisy prawne związane z możliwością jego późniejszego użytkowania

Dodatkowo:

Temperatura w miejscu instalacji regałów - 5-30 st. c.

Wycena winna zawierać koszt montażu.

Przedmiot przetargu fabrycznie nowy.

Minimalny okres gwarancji: 2 lata